院内采购编号：YLXZYYY2022YNGW[007]

仪陇县中医医院

动态心电血压记录仪采购项目

询

价

通

知

书

采购人：仪陇县中医医院

日  期：2022年12月16日

询价通知书

因我院工作需要需采购动态心电血压记录仪1台，现向社会供应商进行询价，符合相应资格条件的供应商根据询价通知书的要求进行报价。项目的采购、质量、服务需求和供应商报价所需具备的条件如下：

一、基本情况：

1.项目名称：仪陇县中医医院动态心电血压记录仪采购项目

2.项目编号：YLXZYYY2022YNGW[007]

3.项目预算：4.7万元

4.项目简要说明：预算总价 4.7万元，超过预算的报价无效；

5.质量和技术要求：合格标准符合国家、省、市及行业现行相关质量文件要求和规定，工程或材料质量技术要求如下：

（1）按医院要求进行配送、安装；

（2）有相关材料合格证件或检验报告：

6.验收方式：

乙方完成项目内容并提交相关资料后，由医院相关部门组织验收小组进行验收。

7.售后服务要求：按常规质量和使用要求，如出现问题，供货单位须在4小时内响应，48小时内进行维修。

二、投标文件中须具备以下资料

1. 供应商资格证明：

（1）具有合法资格和能力生产或经营采购文件规定的货物和有能力提供采购文件规定的服务的国内企业法人；

（2）报价人具有医疗设备类经营范围的企业；

（3）报价人必须具有相应的售后服务能力；

（4）参加本次采购前三年内，在经营活动中没有被相关行政单位和司法机构作出停业整顿或不能参加有关报价的违法记录。

2. 供应商须密封递交资料如下：

- （1）资质证明材料营业执照、医疗器械经营许可证(加盖单位公章复印件)

- （2）询价响应报价表（后附格式）；

- （3）企业法人授权委托书（后附格式）；

- （4）生产厂家资质（医疗器械注册证、生产许可证、经营许可证、营业执照）；

- （5）所投产品的详细技术资料（中文）；

- （6）所投产品的配置清单；

- （7）交货期承诺；

- （8）售后服务承诺；

- （9）本次询价不接受联合体投标，不接受电话、邮件、传真形式投标。

3.供应商所提供的货物应当是全新、未使用过的原装合格正品，若能提供其它更优质的服务，可在服务承诺函中自行提供，该承诺将作为确定成交的参考依据；并保证所提供的货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题。

4.货物经使用单位验收合格后，根据合同进行结算。

5.中标项目不得转包，发现转包或变相转包，立即取消中标资格。

6.投标单位应按本标书提供的报价单进行报价，不得手工填写和随意更改。

三、相关要求：有下列情况之一者即视为无效投标文件。

- 1、投标文件逾期未送达的；

- 2、投标文件密封或密封处未加盖单位公章的；

- 3、不具备询价通知书规定资格要求的；

- 4、报价单、服务承诺未加盖单位公章，法人代表或委托授权人未签字的；

- 5、未提供质量保证书和售后服务承诺书的；

- 6、投标资质文件必须真实可靠，一旦发现有弄虚作假现象，取消投标资格，列入黑名单，以后我院所有采购活动将不再邀请参加；

- 7、按采购公告要求如未能提供信息或信息不全，医院将只认可提供部分，其余将不予以认可；

- 8、投标人提供非本次采购目录要求以内的产品以及不能满足采购配置和技术要求的，将不予认可，不纳入采购。

四、成交原则：

本次询价为一次性报价，采用最低评标价法，在全部满足询价通知书实质性要求前提下，对投标报价由低到高排序，报价最低的供应商为中标候选人（投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）。

五、项目款支付方式：

付款方式大体如下：

（1）货物验收合格后支付95%，从验收合格日起1年后支付剩余5%。

六、提交报价日期及地点：

报名时间： 2022 年 12 月 16 日起至 2022 年 12 月 22 日止，工作日上午08：00-12：00，下午14:00-17：00递交投标文件。

报名地点：仪陇县中医医院（仪陇县新政镇人民路335号岐黄楼302后勤保障部）

联系人：吴老师            联系电话： 15082784605

仪陇县中医医院

2022年12月16日

仪陇县中医医院询价采购报价单

项目名称：仪陇县中医医院动态心电血压记录仪采购项目               项目编号：YLXZYYY2022YNGW[007]

| 序号 | 项目名称 | 具体配置 | 数量 | 单位 | 报价（元） | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 详见附件 |  |  |  |  |  |
| 要求 | 1、用人民币报价； 2、报价应包含货物价格、材料费、运输费、搬运费、安装费、临时设施费、应交税费； 3、要求投标供应商提供全套资质证明； |  |  |  |  |  |  |

投标单位（公章）：                          投标单位负责人：                 联系电话：

采购项目清单及技术参数要求

一、项目清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 （台） | 预算总金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动态心电血压记录仪 | 1 | 4.7 |  |

二、技术参数要求

动态心电血压记录仪技术参数

（一）、动态心电硬件部分

1、心电导联：标准10电极12导联

▲2、记录方式：全信息记录，最长≥7天

3、频率响应：0.05-55 Hz

4、输入阻抗：≥ 10 Mohm

5、输入范围：0.05-10 mV

6、起搏功能：可自动检测和识别电压幅值很低的起搏脉冲信号

（二）、动态血压硬件部分

1、测量范围：收缩压：40-260mmHg；舒张压：20-210mmHg

2、脉率：40-200BPM

3、可重复性：≤4mmHg

4、血压精确度：≤±3mmHg

5、校准：机器自带血压自检模式校准

6、血压测量方式：示波震荡法；

7、应具有防干扰动态血压技术，抗活动干扰能力强。

（三）、主机部分

1、应支持体位：站立/坐、躺、运动

2、LCD屏幕：240x320分辨率，RGB屏

▲3、触摸屏：支持≥5点触控

▲4、电源：锂电池3.7V ≥9200mAh

5、电池工作时间：持续工作≥24小时

6、SD卡：≥16GB

★7、应具备USB有线传输、5G/4G传输、无线WiFi传输等传输方式。

（四）、软件部分

▲1、能够实时显示患者心电血压数据，实时自动标注心搏类型、实时心率变异分析、实时ST段分析、实时报警

2、支持S-T分析、Q-T分析、P-R间期趋势图、T波电交替分析

3、支持房扑、房颤分析

4、支持心率震荡分析、心率减速力分析、呼吸睡眠暂停综合征分析

5、软件需提供全面的散点图逆向分析功能：包括24小时时间散点图、直方图散点图、Lorenz散点图、差值散点图和四象限散点图；

6、支持12+1通道起搏分析

7、导联纠错，可纠正左右手接反、胸导联错接

8、散点图编辑提供包括室早、房早、正常等各类心搏类型的快捷显示及编辑；

9、软件需提供散点图和叠加图同步逆向分析，叠加区域可以多次逆向选取和编辑，提供心率校准、漏波批量添加、房早未下传批量添加等多种快捷功能；

10、软件需提供房颤房扑分析模块，提供包括瀑布图、RR间期趋势图在内的编辑工具，可快速分析和添加小于1分钟的房颤；

11、软件需提供起搏脉冲显示和编辑通道，自动分类和统计起搏心搏类型，统计起搏时间。

12、动态心电、动态血压在同一个界面，支持单独生成心电、血压报告，也支持合并生成报告

▲13、具有独立的动态心电分析软件注册证, 软件注册证应明确适用范围为动态心电图心律失常分析与心率变异分析

14、动态心电分析软件具有相关软件著作权证书，以证实具备相应软件知识版权（需提供相关证明材料）。

投标单位关于资格的声明函

致：仪陇县中医医院

根据贵院编号                 的询价通知书，正式授权下述签字人（姓名和职务）                代表投标供应商            （投标供应商名称），提交投标文件正本壹份。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1.我们的资格条件完全符合采购方和本次招标要求，我们同意向贵院提供与投标有关的证据和资料。

2.我们的投标文件中所填写所有关于资格文件，附件材料说明及证明陈述均是真实,准确的，若有虚假和违背，我单位愿意承担由此而产生的一切后果；

3.我们已详细审查了贵院的询价通知书，投标后，我们放弃对询价通知书质疑的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期内具有约束力。

5.一旦我方中标，我方将根据询价通知书的规定，严格履行合同。

6.我方绝不提供虚假材料谋取中标、绝不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、绝不与采购单位、其他供应商或者贵中心恶意串通、绝不向采购人、贵院工作人员和评委进行商业贿赂、绝不在采购过程中与采购单位进行协商谈判、绝不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵院及相关管理部门的处罚。

法定代表人（负责人）签字：

投标单位（公章）：

年  月   日

授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）系                    （投标单位名称）的法定代表人（负责人），现授权委托          （姓名）为我公司代理人，以本公司名义参加仪陇县中医医院的项目名称：             ，项目编号：               投标活动。代理人以本公司名义处理与之有关的一切事务，我均予承认。

代理人无转委托权。

特此委托。

代理人：

投标单位（盖章）：

法定代表人（负责人）（签字、盖章）

日 期：      年  月  日

附：法定代表人（负责人）及被委托授权人有效身份证复印件

质量保证书

我公司就仪陇县中医医院XXXXXXXXXXXX的质量保证如下：

投标单位（章）：

法定代表人（负责人）（签字）：

日期：     年   月   日

服务承诺书

我公司就仪陇县中医医院XXXXXXXXXXXX投标的服务承诺如下：

（选型、供货、安装、验收、调试、免费保修阶段的服务内容）

投标单位（章）：

法定代表人（负责人）（签字）：

日期：     年   月   日

技术要求应答表

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应应答 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |